微机原理作业

姓名：毛锦翔

学号：2316040125

班级：通信2301

联系方式：19862834130

作业1：数据传送程序

题目：设计数据传送程序，通过DPTR将片外RAM：2000H～201FH单元数据传送到1050H～106FH单元。

解题思路：寄存器中转与指针切换 - 预填充逻辑：在传送前，先利用 MOVX @DPTR, A 循环为 2000H～201FH 单元注入初始数据（01H～1FH），确保测试源数据存在 。 - 双指针模拟：由于 8051 只有一个 DPTR，程序使用了 R2-R3 存放源地址，R4-R5 存放目标地址 。 - 乒乓切换过程： - 将源地址载入 DPTR，读取数据到累加器 A。 - 立即更新并保存源地址到 R2, R3 。 - 将目标地址载入 DPTR，将 A 中的数据写入外部 RAM。 - 更新并保存目标地址到 R4, R5，然后切回源地址 。 - 循环控制：利用 R1 进行 31 次计数，完成数据块的整体位移 MOV DPTR,#2000H MOV A,#1H MOV R7,#20H LOOP1: MOVX @DPTR,A INC A INC DPTR DJNZ R7,LOOP1 //我们的这段程序先给2000H～201FH赋值。 MOV R1,#1FH MOV R2,#20H MOV R3,#00H //R2,R3中存放源位置 MOV R4,#10H MOV R5,#50H //R4,R5中存放待目标位置 MOV DPTR,#2000H L1: MOVX A,@DPTR //将数字存入A中 INC DPTR MOV R2,DPH MOV R3,DPL //地址加一，存入R2,R3，更新源地址 MOV DPH,R4 MOV DPL,R5 //将目标地址存入DPTR MOVX @DPTR,A //将数据存入目标地址 INC DPTR MOV R4,DPH MOV R5,DPL //目标地址加一并存放 MOV DPH,R2 MOV DPL,R3 //向DPTR存入源地址 DJNZ R1,L1 END

作业2：数据传送程序

题目：设计数据传送程序，将30H到39H的空间赋值00H~09H的数据，之后批量复制到50H~59H的单元。

解题思路：间接寻址与双循环结构 - 初始化阶段：利用寄存器 R0 作为间接寻址指针（@R0），配合循环计数值 R7，将 00H～09H 依次写入 30H～39H 。 - 数据迁移阶段： - 设立双指针：R0 指向源区域（30H），R1 指向目标区域（50H） 。 - 利用累加器 A 作为中间桥梁：MOV A, @R0 取出数据，MOV @R1, A 存入数据 。 - 同步递增指针：每传输一个字节，INC R0 和 INC R1 同时移动，直到 DJNZ 完成 10 次循环 。 ORG 0000H ; 第一步：赋值 00H-09H 到 30H-39H MOV R0, #30H ; 目标起始地址 MOV R7, #0AH ; 循环10次 MOV A, #00H ; 初始值 00H INIT_LOOP: MOV @R0, A ; 赋值 INC R0 INC A DJNZ R7, INIT_LOOP ; 第二步：复制到 50H-59H MOV R0, #30H ; 源地址 MOV R1, #50H ; 目标地址 MOV R7, #0AH ; 长度10 COPY_LOOP: MOV A, @R0 ; 取值 MOV @R1, A ; 存值 INC R0 INC R1 DJNZ R7, COPY_LOOP SJMP $ END

作业3：数据转换程序

题目：设计一程序，实现双字节BCD码整数转换十六进制数的程序，将片内RAM40H、41H单元的双字节BCD码整数转换16进制数，送入48H、49H单元。

解题思路：数位权值加权求和 - 单字节转换（拆分与重组）： - 利用 DIV AB（除以 10H）将一个字节的两个 BCD 码位拆开 。 - 权值处理：高 4 位（商）代表十进制的“十位”，需乘以 10；低 4 位（余数）代表“个位”，直接相加，从而完成单字节 BCD 到 Hex 的初步转换 。 - 高低位结合（量级补偿）： - 高位字节（41H 转换后）代表的是十进制的“百位”和“千位”，因此在结合时需要乘以 100 。 - 溢出处理：使用 MUL AB 乘以 100 后，结果的高位字节存在 B 中（存入 49H），低位字节留在 A 中 。 - 最后通过 ADDC 将转换后的低位部分与累加结果求和，存入 48H 。 MOV 40H,#44H MOV 41H,#58H //40H、41H处存储#5844H MOV R0,#40H //40H是BCD码的起始位置 MOV R1,#48H //48H是16进制数的起始位置 //下面这一段程序，实现了低位的BCD的转换 MOV A,@R0 MOV B,#10H DIV AB //将A除以B MOV R2,B //将余数存在R2中 MOV B,#10 //将B赋#10H，即十进制的16 MUL AB //A除以16 ADD A,R2 //A再加上余数，转换完成 MOV @R1,A //低位的转换先存到40H里面 //下面这一段程序，实现了高位的BCD的转换 INC R0 MOV A,@R0 MOV B,#10H DIV AB MOV R2,B MOV B,#10 MUL AB ADD A,R2 //高位转换完成，存在A里面 //下面这一段程序，实现了将高低位结合 MOV B,#100 //B赋#100H MUL AB //将AB相乘 INC R1 //R1指向16进制的高位 MOV @R1,B //B为溢出的数，就是高位 DEC R1 //R1指向16进制的低位 MOV B,@R1 //R1的数传给B ADDC A,B //AB相加 MOV @R1,A //低位的结果传给48H END

作业4：数据比较程序

题目：在片外RAM从2000H单元开始存放了一组十六进制数，数据长度为10H个，要求将数值大于等于60H的数据顺序送入片内31H区，将数值小于60H的数据顺序送入片内51H区，分别统计两类数据的个数，将统计值分别存入30H单元和50H单元。

解题思路：减法溢出判断与分区存储 - 数值对比逻辑：利用 SUBB A, #60H（带借位减法）来判断大小。通过判断进位标志位 C（JC 指令）来决定跳转方向：若 C=1 则数值小于 60H，反之则大于等于 60H 。 - 动态地址管理： - 准备两个地址指针：R0 负责 31H 区（大数区），R1 负责 51H 区（小数区） 。 - 根据比较结果，将数据送入对应的指针位置，并执行 INC R0 或 INC R1 确保下次存储不会覆盖旧值 。 - 实时计数统计：在分支逻辑中，每向某区存入一个数，对应的统计单元（30H 或 50H）即执行 INC 操作，实现自动计数 。 MOV DPTR,#2000H MOV A,#55H MOV R7,#10H LOOP: MOVX @DPTR,A INC A INC DPTR DJNZ R7,LOOP //以上这一段程序先将一系列数字存入2000H处。 MOV DPTR,#2000H MOV R0,#31H //存放大数的首地址 MOV R1,#51H //存放小数的首地址 MOV R7,#10H MOV 30H,#0 //存放大数的个数 MOV 50H,#0 //存放小数的个数 LOOP1: MOVX A,@DPTR MOV R5,A //先把数字存到R5中放着 CLR C SUBB A,#60H //将A与60H相减 JC XIAOYU //如果C为1,说明A比60H小 MOV A,R5 //如果比60H大,取出R5中数 MOV @R0,A //转移到R0指向的地址 INC R0 //R0位置向后移一位 INC 30H //50H统计值加一 SJMP NEXT XIAOYU: //A比60H小 MOV A,R5 MOV @R1,A //将A移到R1指向的位置 INC R1 //R1位置向后移一位 INC 50H //50H统计值加一 NEXT: INC DPTR DJNZ R7,LOOP1 END

作业5：查表输出对应字母的ASCII值

题目：请建立字母表，并通过输入数字以输出对应字母的ASCII值。

解题思路：程序存储器（Code）的偏移寻址 - 建表逻辑：在程序末尾使用 DB（定义字节）伪指令建立一个字母 ASCII 码表。表在内存中的首地址由标号 TABLE 代表。 - 基址变址寻址：利用 DPTR 存储表的起始基地址，将输入的索引数字存入累加器 A。 - 指令执行：使用 MOVC A, @A+DPTR 指令。该指令会自动将基址与偏移量相加， ORG 0000H MOV A, #02H ; 模拟输入数字2 (获取'C') ACALL GET_ASCII MOV P1, A ; 输出到P1口观察 SJMP $ GET_ASCII: MOV DPTR, #TABLE MOVC A, @A+DPTR ; 查表 RET TABLE: DB 'A','B','C','D','E','F' ; 字母表 END

作业6：Keil+Proteus操作

题目：使用AT89C51实现流水灯，使用汇编语言，使用51单片机8个P1口输出实现8个LED灯依次亮灭，实现流水目标。

解题思路：位循环移位与多重循环延时 - 状态控制：初始状态将 0FEH（11111110B）送入 A，代表 P1.0 对应的 LED 点亮（低电平点亮）。 - 移位逻辑：使用循环左移指令 RL A 。每执行一次，亮灯的位置就向左移动一位，实现“流水”效果。 - 时间控制：编写 DELAY 子程序，通过 R5 和 R6 的双重 DJNZ（减 1 不为 0 转移）循环产生软件延时，确保肉眼能观察到灯光流动 。 ORG 0000H ; 复位入口地址，51单片机开机后PC指向此处 AJMP START ; 无条件跳转到主程序，跳过中断向量区（0003H~003FH） ORG 0100H ; 主程序起始地址，避开中断地址区，避免冲突 START: MOV SP, #60H ; 初始化堆栈指针为60H，扩大堆栈空间，防止子程序调用时溢出 MOV A, #0FEH ; 累加器A赋值为11111110B，对应P0.0引脚输出低电平，其余引脚高电平 LOOP: ; 流水灯循环核心逻辑入口 RR A ; 累加器A循环右移1位，例如11111110B→11111101B，实现点亮状态移位 MOV P0, A ; 将A中的电平数据送入P0口，控制对应LED点亮 ACALL DELAY ; 调用延时子程序，保持当前LED点亮状态1秒 AJMP LOOP ; 无条件跳转到LOOP，实现流水灯无限循环 ; 延时子程序：晶振12MHz，机器周期1μs，总延时约1秒（计算：(250×2+2)×100×20 + 2 = 1004002μs≈1s） DELAY: MOV R4, #20 ; 延时外层循环计数器，赋值20次 DEL1: MOV R6, #100 ; 延时中层循环计数器，赋值100次 DEL2: MOV R7, #250 ; 延时内层循环计数器，赋值250次 DJNZ R7, $ ; R7自减1，不为0则原地循环（消耗2个机器周期） DJNZ R6, DEL2 ; R6自减1，不为0则跳转到DEL2（消耗2个机器周期） DJNZ R4, DEL1 ; R4自减1，不为0则跳转到DEL1（消耗2个机器周期） RET ; 子程序返回，PC指向主程序调用处的下一条指令 END ; 程序结束伪指令，标记汇编结束（不可省略）

作业7：CC2530的GPIO口流水灯操作

题目：使用CC2530实现流水灯，使用C语言，使用51单片机的3个P1口输出实现3个LED灯依次亮灭，实现流水目标。

解题思路：寄存器方向配置与死循环轮询 - 模式配置：首先操作方向寄存器 P1DIR，将 P1_0 到 P1_2 设置为输出模式 。 - 硬延时函数：通过嵌套 for 循环编写 delay 函数，利用 CPU 空转模拟毫秒级时间间隔 。 - 逻辑实现：在 while(1) 死循环中，依次给对应的 IO 口赋低电平（亮）或高电平（灭），配合延时函数实现三个灯的交替循环 。 // led.h #ifndef __LED_H_ #define __LED_H_ #include <ioCC2530.h> typedef unsigned int uint; #define LED1 P1_0 #define LED2 P1_1 #define LED3 P1_4 // 外部引用声明 extern void LedAll(uint mode); extern void LedInit(void); extern void Delay(uint time); #endif // led.c #include <ioCC2530.h> #include "led.h" /***************************************** // 控制所有LED亮灭：mode为1全灭，0全亮 *****************************************/ void LedAll(uint mode) { LED1 = mode; LED2 = mode; LED3 = mode; } /***************************************** // 初始化：配置P1.0, P1.1, P1.4 *****************************************/ void LedInit(void) { P1SEL &= ~0x13; // 设置为通用I/O P1DIR ¦= 0x13; // 设置为输出 LedAll(1); // 初始化全灭 } /***************************************** // 延时函数 *****************************************/ void Delay(uint time) { uint i, j; for(i = 0; i < time; i++) for(j = 0; j < 10000; j++); } // main.c #include "led.h" void main(void) { uint i; LedInit(); while(1) { // 1. 流水取反逻辑 LED1 = !LED1; Delay(50); LED2 = !LED2; Delay(50); LED3 = !LED3; Delay(50); // 2. 循环闪烁逻辑 for(i = 0; i < 2; i++) { LedAll(1); Delay(50); // 灭 LedAll(0); Delay(50); // 亮 } // 3. 停止状态 LedAll(1); Delay(100); } }

| 截图 | 说明 |
| --- | --- |
|  | LED1亮 |
|  | LED1、LED2亮 |
|  | LED1、LED2、LED3亮 |
|  | LED1、LED2、LED3全灭 |

作业8：CC2530的输入输出控制操作

题目：使用CC2530实现输入输出控制操作，使用C语言，通过按键控制LED灯的亮灭。

解题思路：输入检测与软件消抖逻辑 - 引脚定义：将 LED 引脚设为输出，按键引脚（P0_1）设为输入模式 。 - 按键消抖：机械按键按下时会有电平抖动。程序检测到低电平后，先执行一段简短循环延时（约 10~20ms），再次确认电平状态以排除干扰 。 - 状态翻转：确认按键按下后，使用 !（取反）操作符改变 LED 引脚的电平状态 。 - 释放检测：使用 while(P0_1 == 0) 等待按键松开，防止因循环过快导致一次按键触发多次翻转 。 //ledkey.h #ifndef __LED_H_ #define __LED_H_ #include <ioCC2530.h> typedef unsigned int uint; typedef unsigned char uchar; #define LED1 P1_0 #define LED2 P1_1 #define LED3 P1_4 #define S1 P0_1 //extern call extern void LedInit(void); extern void Delay(uint time); extern void KeyInit(void); extern uchar KeyPress(void); #endif //ledkey.c #include <ioCC2530.h> #include "ledkey.h" void LedInit(void) { P1SEL&=~0x13; P1DIR¦=0x13; LED1=1;LED2=1;LED3=1; } void Delay(uint time) { uint i,j; for(i=0;i<time;i++) for(j=0;j<10000;j++); } void KeyInit(void) { P0SEL&=~(1<<1); P0DIR&=~ (1<<1); P0INP&=~ (1<<1); } uchar KeyPress(void) { if(S1==0) { Delay(10); if(S1==0) { while(!S1); return 1; } } return 0; } //main.c #include "ledkey.h" void main(void) { LedInit(); KeyInit(); while(1) { if(KeyPress()) { LED1=0;Delay(200);LED1=1; LED2=0;Delay(200);LED2=1; LED3=0;Delay(200);LED3=1; } } }

| 截图 | 说明 |
| --- | --- |
|  | 第一阶段（初始状态） 三灯全灭 |
|  | 第二阶段（按下S1并松开） 仅LED1亮 |
|  | 第三阶段（延时约 2s 后）仅LED2 亮 |
|  | 第四阶段（延时约 2s 后）仅LED3 亮 |
|  | 第五阶段（延时约 2s 后） 所有 LED 回到全灭状态 |

作业9：CC2530的定时器T1和T3控制

题目： 使用CC2530的T1和T3。LED1由T1控制，LED2由T3控制。其中T1属性（8分频，自由运行，启动定时器，溢出中断使能），T3属性（128分频，自由运行，启动，使能）。

解题思路：定时器分频配置与状态位查询 - 定时器属性设置： - T1（16 位）：配置 T1CTL 寄存器为 8 分频和自由运行模式 。 - T3（8 位）：配置 T3CTL 为 128 分频和自由运行模式 。由于位宽和分频不同，两者的溢出周期有显著差异。 - 标志位轮询： - 在主循环中查询 T1STAT 的溢出位（Bit 5）来控制 LED1 。 - 查询 T3STAT 的溢出标志位（Bit 0）来控制 LED2 。 - 标志位维护：检测到溢出并处理完逻辑后，必须手动清除对应的溢出标志位，以便定时器进行下一轮计数 。 - init.h 头文件代码 #ifndef __Init_H #define __Init_H #include <ioCC2530.h> // 定义LED引脚 #define LED1 P1_0 #define LED2 P1_1 // 类型定义 typedef unsigned int uint; typedef unsigned char uchar; // 函数声明 extern void T1Init(void); extern void T3Init(void); extern void LedInit(void); extern void Delay(uint time); #endif - init.c 源文件代码 #include <ioCC2530.h> #include "init.h" // 定时器T1初始化：8分频、自由运行模式、溢出中断使能 void T1Init(void) { EA = 1; // 开启总中断 T1CTL ¦= 0x05; // 配置T1为8分频、自由运行模式（00000101） TIMIF ¦= 0x40; // 使能T1溢出中断 T1IE = 1; // 开启T1中断允许位 } // 定时器T3初始化：128分频、自由运行模式、溢出中断使能 void T3Init(void) { EA = 1; // 开启总中断 T3CTL ¦= 0xF8; // 配置T3为128分频、自由运行模式（11111000） T3IE = 1; // 开启T3中断允许位 } // LED初始化：配置P1_0、P1_1为通用IO输出口，默认熄灭 void LedInit(void) { P1SEL &= ~(0x03); // 清除P1_0、P1_1的外设功能，配置为通用IO口 P1DIR ¦= 0x03; // 配置P1_0、P1_1为输出口 LED1 = 1; // LED1初始熄灭 LED2 = 1; // LED2初始熄灭 } // 延时函数：简单软件延时 void Delay(uint time) { uint i, j; for(i = 1; i < time; i++) for(j = 1; j < 535; j++); } - main.c 主函数代码 #include "init.h" // 定义中断计数变量 uchar count1; uchar count2; void main(void) { // 初始化定时器T1、T3及LED T1Init(); T3Init(); LedInit(); // 主循环空闲，等待中断触发 while(1){} } // 定时器T1中断服务函数 #pragma vector = T1_VECTOR __interrupt void T1IRQ() { LED1 = !LED1; // 翻转LED1状态 Delay(100); // 延时消抖 IRCON = 0; // 清除中断标志位 } // 定时器T3中断服务函数 #pragma vector = T3_VECTOR __interrupt void T3IRQ() { LED2 = !LED2; // 翻转LED2状态 Delay(100); // 延时消抖 // T3IF=0; 可省略，IRCON=0已清除中断标志 }

| 实验效果 | 截图 |
| --- | --- |
| LED1 亮、LED2 灭（T1 中断触发） LED1 点亮（蓝色光），LED2 保持熄灭；对应 T1 首次溢出（8 分频，理论溢出时间≈0.0328s），触发中断执行LED1=!LED1，T3 尚未溢出（128 分频需≈0.524s）。 |  |
| LED1 灭、LED2 亮（T3 中断触发） LED2 点亮，LED1 熄灭；对应 T3 首次溢出（≈0.524s），触发中断执行LED2=!LED1，T1 已完成多次溢出（如 15 次，累计≈0.492s），最新翻转后处于熄灭状态。 |  |
| 齐亮 LED1进行了亮—灭—亮的过程而LED2只进行了了亮—灭过程 |  |
| LED1进行了亮—灭—亮的过程而LED2只进行了了灭—亮过程 |  |

作业10：CC2530的串口发送接收字符操作

题目：通过串口发送一个字符串，小于30个字符，用#结尾。然后接收发送的字符。

解题思路：波特率计算与结束符判定 - 初始化配置：通过 U0BAUD 和 U0GCR 设定 9600bps 波特率，并开启 U0CSR 的 UART 模式及接收使能 。 - 发送闭环：遍历待发字符串，每向 U0DBUF 写入一个字节，就利用 while 循环监测发送完成位（TX_BYTE），确保数据不丢失 。 - 接收判定： - 实时轮询 U0CSR 的接收状态位。 - 将接收到的字节存入 rxBuffer 缓冲区，并持续判断字符是否为 # 。 - 一旦识别到结束符 #，重置缓冲区指针，标志一轮通信完成 。 /** * 作业10：CC2530串口收发字符串 * 题目：通过串口发送一个字符串，小于30个字符，用#结尾。然后接收发送的字符。 * 基于实验18的代码框架 */ #include <ioCC2530.h> #include <string.h> // 类型定义 typedef unsigned int uint; typedef unsigned char uchar; // 常量定义 #define UART_RX_STATE 1 // 接收状态 #define UART_TX_STATE 2 // 发送状态 #define BUFFER_SIZE 31 // 缓冲区大小（30个字符+结束符） // 全局变量 char rxBuffer[BUFFER_SIZE]; // 接收缓冲区 uchar rxCount = 0; // 接收字符计数 char rxChar = 0; // 接收到的单个字符 char uartState = UART_RX_STATE; // 串口状态 // 发送的测试字符串 const char testString[] = "CC2530 UART Test Program#"; // 函数声明 void Delay(uint time); void InitSystemClock(void); void InitUART(void); void UartSendString(const char *str); /** * @brief 延时函数 * @param time 延时时间（约1ms的倍数） */ void Delay(uint time) { uint i, j; for(i = 0; i < time; i++) for(j = 0; j < 1070; j++); } /** * @brief 初始化系统时钟为32MHz */ void InitSystemClock(void) { // 设置系统时钟源为32MHz外部晶振 CLKCONCMD &= ~0x40; // 选择32MHz晶振 while(CLKCONSTA & 0x40); // 等待时钟稳定 CLKCONCMD &= ~0x47; // 设置系统主时钟频率为32MHz } /** * @brief 初始化串口0 * 波特率：115200 * 数据位：8位 * 停止位：1位 * 无校验位 */ void InitUART(void) { // 1. 配置IO口功能 PERCFG = 0x00; // 选择UART0在P0口 P0SEL ¦= 0x0C; // P0_2(RXD), P0_3(TXD)设为外设功能 P2DIR &= ~0xC0; // 设置P0优先作为UART0 // 2. 配置UART模式 U0CSR ¦= 0x80; // 设置为UART模式 // 3. 配置波特率115200 U0GCR = 11; // 波特率指数值 U0BAUD = 216; // 波特率小数部分 // 4. 清除发送中断标志 UTX0IF = 0; // 5. 使能接收器和接收中断 U0CSR ¦= 0x40; // 使能接收器 IEN0 ¦= 0x84; // 使能总中断和UART0接收中断 } /** * @brief 发送字符串函数 * @param str 要发送的字符串 */ void UartSendString(const char *str) { uchar i = 0; while(str[i] != '\0') { U0DBUF = str[i]; // 将字符放入发送缓冲区 // 等待发送完成 while(!UTX0IF); UTX0IF = 0; // 清除发送完成标志 i++; } } /** * @brief 串口0接收中断服务函数 */ #pragma vector = URX0_VECTOR __interrupt void UART0_ISR(void) { URX0IF = 0; // 清除接收中断标志 rxChar = U0DBUF; // 读取接收到的字符 } /** * @brief 主函数 */ void main(void) { // 1. 初始化系统 InitSystemClock(); // 初始化系统时钟 InitUART(); // 初始化串口 // 2. 清空接收缓冲区 memset(rxBuffer, 0, BUFFER_SIZE); rxCount = 0; rxChar = 0; uartState = UART_RX_STATE; // 3. 发送测试字符串 UartSendString("System Initialized!\r\n"); Delay(1000); // 延时1秒 // 4. 发送题目要求的测试字符串 UartSendString("Sending test string: "); UartSendString(testString); UartSendString("\r\n"); // 5. 主循环 while(1) { // 状态机处理 switch(uartState) { case UART_RX_STATE: // 接收状态 if(rxChar != 0) // 有接收到字符 { // 检查是否为结束符'#'或缓冲区已满 if(rxChar == '#') { // 收到结束符，切换到发送状态 uartState = UART_TX_STATE; rxBuffer[rxCount] = '\0'; // 添加字符串结束符 } else if(rxCount < BUFFER_SIZE - 1) // 缓冲区未满 { // 存储接收到的字符 rxBuffer[rxCount++] = rxChar; rxBuffer[rxCount] = '\0'; // 保持字符串格式 // 可选：回显接收到的字符 U0DBUF = rxChar; while(!UTX0IF); UTX0IF = 0; } else // 缓冲区已满 { // 缓冲区满，直接切换到发送状态 rxBuffer[BUFFER_SIZE - 1] = '\0'; uartState = UART_TX_STATE; } rxChar = 0; // 清除已处理的字符 } break; case UART_TX_STATE: // 发送状态 // 发送接收到的字符串 UartSendString("\r\nReceived: "); UartSendString(rxBuffer); UartSendString("\r\n\r\n"); // 准备下一次接收 memset(rxBuffer, 0, BUFFER_SIZE); rxCount = 0; uartState = UART_RX_STATE; // 发送提示信息 UartSendString("Ready for next input (end with #): "); break; } // 可以添加其他任务处理 Delay(1); // 短暂延时，避免CPU占用过高 } }

| 测试用例 | 输入内容 | 预期串口输出 | 程序处理逻辑 |
| --- | --- | --- | --- |
| 用例1 | Hello World# | Hello World（回显） Received: Hello World Ready for next input... | 1. 回显字符 2. 收到#后发送完整字符串 3. 等待下一次输入 |
| 用例2 | ABCDEFG# | ABCDEFG Received: ABCDEFG Ready for next input... | 正常处理短字符串 |
| 用例3 | 123456789012345678901234567890# | 123456789012345678901234567890 Received: 123456789012345678901234567890 Ready for next input... | 处理30字符边界情况 |
| 用例4 | 输入超过30字符（如31个） 然后输入# | 只显示前30字符 Received: [前30个字符] Ready for next input... | 缓冲区溢出保护 |
| 用例5 | 不输入#直接输入其他字符 | 只回显，不发送完整字符串 | 等待#结束符 |