1.51单片机的存储器：采用哈佛型结构，也就是说程序和数据是存放在不同的存储空间的，这与冯·诺伊曼结构是有区别的。

2.51单片机有64KB的片内片外（片内4KB，片外60KB）的程序存储器地址空间，256B片（低128B是用户RAM，高128B是SFR）内数据存储器地址空间，64KB片外数据存储器地址空间。

3.51系列单片机片内低128B（00~7FH）的地址区域为片内RAM，对其访问可采用直接寻址和间接寻址（寄存器寻址，寄存器间接寻址等）。

高128B（80H~FFH）分布着21个特殊功能寄存器，只能采用直接寻址方式访问。（一定注意，SFR只能通过直接寻址来访问哈）。

4.用户RAM区（数据缓冲堆栈）范围从30H~7FH。

5.判断一个引脚是输入还是输出，主要看结构图里面读引脚的地方，要是读引脚控制有效的话，那么就是作输入，反之就是作输出

6.总线问题，我们所学的单片机是三总线系统，地址总线，数据总线，以及控制总线，那么片内存储器的数量主要是看地址总线，数量关系的话就是2的N次幂，然后数据总线主要就是负责传数据的，控制总线是与指令相关的，数量关系也是2的N次幂。

比如说：地址总线宽度是是4，数据总线宽度是8，存贮单元的个数是：存贮单元的个数是与地址总线相关哈，那么就是2的4次幂就是16。

以及如果问你制作计算机固件的存贮器是什么，这个问题的答案应该是ROM（Read only memory），掉电不丢失这一块。

7.原码、反码、补码问题。如果是正数的话，原码反码补码都是一样的。如果是负数的话，反码就是在原码的基础上，符号位不变，其他位取反，然后转为补码的话就是在反码的基础上加1就行了。

8.RAM和ROM：

RAM又称为数据存储器，可以随时读写，但是掉电就会丢失

ROM又称为程序存储器，只能读不能写，掉电后信息不丢失

9.寻址方式（7种）立即寻址，直接寻址，寄存器寻址，寄存器间接寻址，变址寻址，相对寻址，位寻址

1.立即寻址：就是把立即数直接赋值给目标操作数了

比如MOV A，#30H

MOV DPTR,#1000H

2.直接寻址：指令中直接给出了操作数的地址，也就是操作数是地址

MOV A,3AH

这里补充一下movx和mov的区别，前者一边是用来访问外部的存储器的，后者呢一般来说是访问内部的存储器的。那么有一个典型的错误 movx 60H，A，错误原因就是movx不能直接寻址，直接寻址一般是访问内部存储器，所以movx是不能直接寻址的。

还有就是如果访问SFR的话，只能使用直接寻址

3.寄存器寻址（寻址最快），直接以寄存器为操作数

4.寄存器间接寻址，必须用R0,R1,DPTR,SP这四个，可以访问片外的存储器。Movx A，@R0，也就是找到R0的数，把这个数作为地址，然后把这个地址里面的数传给A，形式还是比较麻烦的，但是这也是为了能够访问片外数据存储器的方法。

5.变址寻址，间接寻址，位寻址了解即可。

6.swap A；A的高八位和低八位进行了交换

七.一些常见的算数指令

1.加法指令ADD,ADDC

注意ADD不带进位CY，ADDC带进位CY

也就是ADD A,Rn；A+Rn->A

ADDC A,Rn; A+Rn+CY -> A

如果位7有进位，CY=1

2.带位减法，使用之前要清0。

SUBB A,Rn; A->A-Rn-CY

如果位7有借位，CY=1，没有借位，那CY=0

3.乘法指令

MUL AB； A×B -> BA ，也就是B取高八位，A取低八位

4.除法指令

DIV  AB； A÷B的商->A,   A÷B的余数->B

5.加一与减一指令

INC DPTR 加一,注意INC不影响CY，只有ADD运算结果才能影响CY

DEC DPTR 减一

6.DA A

简而言之就是为了BCD码服务的，比如A0_3>9,那么就加6处理,其余类似。

7.  ANL 逻辑与

ORL   逻辑或

XRL   逻辑异或（模2和）

CPL  取反

CLR  清零

左移 RL A  or  RLC A

右移 RR A  or  RRC A

八．转移类指令

1.判零转移：

JZ A，rel  ；判断A要是0的话就跳到rel，要是非0就忽略了。

JNZ A,rel  ；就是判断A如果不是0的话，那么就跳到rel，要是0的话，就忽略这句话，继续向下执行

2.比较转移

CJNE A,direct,rel: 如果A=direct，那么忽略这句话，CY=0，直接往下运行就行了；如果A>direct,那么CY=0（赋值），然后跳转到rel；如果A<direct,那么CY=1，然后跳转到rel。

3.减1转移 这种形式在循环的部分经常使用

DJNZ Rn,rel;就是Rn先减1，如果发现Rn！=0的话就跳到rel，反之就往下运行就行了。

比如写一个简单的循环（5次）

Mov R0,#05H

LOOP1:

‘’’’’’’’’’’’’’

DJNZ R0,LOOP1

上面这个程序就可以实现循环5次的操作了，具体指令就可以在loop1里面写了

4.第一个例子，比较40H与50H中两个无符号数的大小关系，若（40H）<(50H)，则把40H位置1，若（40H）> (50H), 则把50H位置1。若相等就把20H置1。

CJNE 40H,50H,LOOP1

SETB 20H;20H置1

LOOP1:JC LOOP2;

SETB 50H;//也就是CY=0,也就是(40H)>(50H)

RET;

LOOP2：//也就是CY=1,也就是(40H)<(50H)

SETB 40H;

RET;

5.第二个例子，移位操作，R2R3中的16位补码数（高位在R2），右移一位，不改变符号。RRC（带CY的移位，CY起到暂存数据的作用）

CY

R2

R3

我们的一个思路就是先处理高位，进行移位，然后再处理低位

MOV A,R2;

MOV C,ACC.7;也就是把R2的最高位（符号位）存到CY里面

RRL A;这样就开始移动了，

CY->ACC.7,ACC.7->ACC.6,………ACC.0->CY,也就是说CY保留了A的最低位，也就是R2的最低位，后面还要进行低位的移位是有用的。

MOV R2,A

MOV A,R3

RRL A;同样的移位逻辑

MOV R3,A;

九：顺序与循环结构设计

例子1：将20H单元的两个BCD码拆开并变成ASCII码，存入21H，22H单元。

Notice：0-9->ASCII码（30H~39H）

比如说（20H）= 78H；

那么我们就要把78H分解为7H与8H，然后分别加30H，存入相应的单元就可以了。

MOV A,20H;

MOV B,#10H;

DIV AB;那么A得到的就是商，也就是十位，R2就是个位

ADD A,#30H;

ADD B,#30H

MOV 21H,A

MOV 22H,B;

例子2：两个4位的BCD码，分别存放在23H，22H单元和33H，32H单元中，求他们的和，并送入43H、42H单元中去（以上均为低位在低字节，高位在高字节）

解析：这个题目本质上还是BCD的加法，最后还是要BCD码。所以先去进行低位的加法，再去进行高位的加法。

MOV A,22H

ADD A,32H

DA A;//对加完后的A进行符合BCD的修正

MOV 42H,A

MOV A,23H

ADDC A,33H;这次要带进位了，因为前面DA的原因

DA A

MOV 43H,A

例子3：求一个16位二进制负数的补码。设此16位二进制数存放在R1或者R0中，求补码后的数送存R3和R2中

解析：这里我们想一下负数求补码，肯定是先去求反码，也就是原码符号位不变，其他位取反，然后在反码的基础上＋1就得到补码了。

MOV A,R0;默认R0存低八位，R1存放高八位

CPL A;低八位取反

ADD A,#01H;低八位加1,得到补码的低八位，这里要注意哈，进行加法操作的时候要用ADD，不能用INC，因为INC不会对CY产生影响，而ADD会对CY产生影响

MOV R2,A

MOV A,R1;把高八位给A

CPL A;取反

ADDC A,#80H;这里加上符号位哈，因为没办法部分取反，同时带进位，如果CY=1的话也会加上的。

例子4：从22H单元开始有一无符号数据块，其长度在20H单元。求出数据块中的最大值，并存入21H单元。

分析：我们考虑一下怎么得出最大值，那么肯定要比较大小，但是这个地方如果还是用CJNE的就没必要了，因为我们只要找最大的，所以可以用SUBB，根据CY是1还是0来进行判断是大是小。

MOV R1#22H

MOV R2,20H

CLR A;清A作为初始最小值,并且存放最后的最大值

LOOP1:

CLR C;清C

SUBB A,@R1;A里面的数与（R1）相减,如果没有借位，说明

（R1）<=A,CY=0;如果有借位的话，那么（R1）> A,CY=1;

JNC NEXT

MOV A,@R1;

$SJMP NEXT1;

NEXT:ADD A,@R1;A还是老大，要恢复回来

NEXT1:INC R1;地址更新

DJNZ R2,LOOP1

MOV 21H,A

RET

例子5：分支结构程序，设5AH单元有一个变量X，编写计算下述函数式的程序，结果存入5BH单元

ORG 30H MOV A,5AH MOV B，A MUL AB ；X2→BA MOV R1，A MOV A，5AH ；重新把X装入A CJNE A，#10，L1 L1： JC L2 ；X＜l0转L2 MOV R0，#41 ；>10:先假设X＞15 CJNE A，#10H，L3 ；与16比 L3： JNC L4 ；X＞15转L4 MOV A，R1 ADD A，#08 ；10≤X≤15，Y＝X2＋8 MOV R0，A SJMP L4 L2： MOV A，R1 ;<10的处理 CLR C SUBB A，#01 ；X<10，y＝X2－1 MOV R0，A L4： MOV 5BH，R0 ；存结果 SJMP ＄ END 根据题意首先计算X2并暂存于R1中，因为X2最大值为225，可只用一个寄存器，然后根据X值的范围，决定Y的值。

十：CC2530

- 中断

- #pragma vector = P0INT_VECTOR - __interrupt void P0_ISR ( void) - { - //中断程序代码 - } P0INT_VECTOR是中断向量名,一般是固定的 P0_ISR是函数名，是可以随便修改的

十一、双字节BCD转换为十六进制

5844H(BCD)->16d4H(十六进制)

解析：这里一定要注意，BCD码只是披着十六进制的壳子，本质上我们要把它看成十进制5844，那么思路就是拆解5844，以高八位和低八位进行拆分，先拆44H，最后得到十进制的44，再拆58H，得到十进制的58，然后高位×100，保存的高位就是高位了，然后低位与原来低八位相加作为刷新的低八位，之后合并就行了，实现了转换。

MOV 40H,#44H MOV 41H,#58H //40H、41H处存储#5844H MOV R0,#40H //40H是BCD码的起始位置 MOV R1,#48H //48H是16进制数的起始位置 //下面这一段程序，实现了低位的BCD的转换 MOV A,@R0 MOV B,#10H DIV AB //将A除以B MOV R2,B //将余数存在R2中 MOV B,#10 //将B赋#10H，即十进制的16 MUL AB //A除以16 ADD A,R2 //A再加上余数，转换完成 MOV @R1,A //低位的转换先存到40H里面 //下面这一段程序，实现了高位的BCD的转换 INC R0 MOV A,@R0 MOV B,#10H DIV AB MOV R2,B MOV B,#10 MUL AB ADD A,R2 //高位转换完成，存在A里面 //下面这一段程序，实现了将高低位结合 MOV B,#100 //B赋#100H MUL AB //将AB相乘 INC R1 //R1指向16进制的高位 MOV @R1,B //B为溢出的数，就是高位 DEC R1 //R1指向16进制的低位 MOV B,@R1 //R1的数传给B ADDC A,B //AB相加 MOV @R1,A //低位的结果传给48H END

十二、判断奇数和偶数（通过RRC，因为是带CY的移位，那么被移位的操作数，最后一位就移到CY了，要是CY=0，那就说明是偶数，要是CY是1那就说明是奇数）

例子1：在片内RAM从31H单元开始存放了8个十六进制数，数据长度存于30H中，要求分别统计将该组数据中的奇数个数和偶数个数，将奇数个数存于40H单元，偶数个数存于41H单元。

MOV R7,#08H MOV R0,#31H MOV A,#01H MOV 40H,#00H;存放奇数 MOV 41H,#00H;存放偶数 LOOP1: MOV @R0,A INC R0 INC A DJNZ R7,LOOP1 ;赋初值 MOV R7,#08H MOV R0,#31H LOOP2: CLR C;先清零 RRC @R0;(R0)的数进行移位，（R0)最低位到CY了 JC LOOP3;要是CY=1的话，就说明是奇数了 INC 41H SJMP LOOP4 LOOP3:INC 40H LOOP4:INC R0 DJNZ LOOP2

例子2：设计单字节无符号十六进制数求最大值子程序。在片内RAM从31H单元开始存放了8个十六进制数，数据长度存于30H中。寻找最大值，并将最大值存于B寄存器。

解析：这个题目的思路就是先定下一个最大值，一般就是A（#00H），然后让从31H开始的八个数跟A打擂台，A输了就把大的数赋给A，赢了的话A还得加回来，最后比完，A就是最大的数

MOV 30H,#08H MOV R2,30H MOV A,#00H MOV R0,#31H LOOP: CLR C SUBB A,@R0; JC LOOP1;如果CY=1，A小，这个数打擂台就赢了 ADD A,@R0;如果CY=0,A没借位，这个数打擂台没赢 SJMP LOOP2; LOOP1:MOV A,@R0 LOOP2:INC R0; DJNZ R2,LOOP MOV B,A

例子3：数据分类子程序

在片外RAM从2000H单元开始存放了一组十六进制数，数据长度为10H个，要求将数值大于等于60H的数据顺序送入片内31H区，将数值小于60H的数据顺序送入片内51H区，分别统计两类数据的个数，将统计值分别存入30H单元和50H单元。

MOV DPTR,#2000H MOV R7,#10H MOV R0,#31H MOV R1,#51H MOV A,#00H MOV 30H,#00H MOV 50H,#00H LOOP: CJNE @DPTR,#60H,LOOP1 MOVX A,@DPTR; MOV @R0,A INC R0; INC 30H; SJMP LOOP3; LOOP1:JC LOOP2 ;如果CY=1,那就是@DPTR小于60H，那就把数据放到51H MOVX A,@DPTR; MOV @R0,A INC R0; INC 30H; SJMP LOOP3; LOOP2:MOV A,@DPTR; MOV @R1,A INC R1; INC 30H; LOOP3:INC DPTR; DJNZ R7,LOOP

例子4：有符号数求和子程序

在片内RAM从41H单元开始存放了8个带符号数，数据长度存于40H中，要求将该组数据中的正数、负数分别求和，并统计负数的个数，将正数之和存于30H、31H单元，负数之和存于32H、33H单元，统计的负数存于34H单元中。设计完成上述功能的子程序

这里我们要注意怎么判断正负数，这里我们要知道正负数在汇编里面都是以补码的形式存储的，也就是说正数的最高位是0，负数的最高位是1，那么我们就可以用移位的思想，这里使用左移，RLC，最高位就跑到CY里面了。

MOV 40H,#08H MOV R0,#41H MOV R7,40H; MOV R2,#00H;统计负数个数 MOV R3,#00H;存正数加法的低位 MOV R4,#00H;存正数加法的高位 MOV R5,#00H;存负数加法的低位 MOV R6,#00H;存负数加法的高位 LOOP: CLR C; MOV A,@R0 RLC @A;将A向左移位 JC LOOP1;CY=1的话就是负数，反之就是正数 ADD R3,@R0; ADDC R4,#00H; SJMP LOOP2 LOOP1: ;说明是负数 INC R2;负数个数加一 ADD R5,@R0; ADDC R6,#00H; LOOP2:INC R0 DJNZ R7,LOOP 之后再把R3,R4,R5,R6的值赋给相应地址就行了。

例子5：求最小偶数程序

找出片内RAM中40H为起始地址的连续10个存储单元中的最小偶数并存入4FH单元。

分析：这个题目有两层意思，一层要判断奇数和偶数（通过右移位可以判断），另外一层就是要判断大小，也就是RRC和SUBB的结合运用了。我们这里采用的策略就是先判断奇偶性，再判断大小

MOV R7,#10; MOV R0,#40H MOV B,#FFH //最后的最小值 LOOP: MOV A,@R0; RRL A;对A进行右移 JNC LOOP1 SJMP LOOP3;这里如果不是偶数直接跳到最后了 LOOP1: 跳到这里说明CY=0,也就是说A是偶数 MOV A,@R0;//先把A还原回来 CLR C;清零 SUBB B,A JC LOOP2 MOV B,A;这里就是没跳LOOP2，说明没借位，A小于等于B，是合理的,那么就把A的值赋值给B就好 SJMP LOOP3; LOOP2:跳到这里说明CY=1,也就是说B借位了，说明A大，所以不是有效数据，因为我们要小的 ADD B,A LOOP3:INC R0; DJNZ R7,LOOP MOV 4FH,B

十三：数据循环和分支实验

1.数值分支计算程序

从22H单元开始有一无符号数据块，其长度在20H单元。求出数据块中最大值，并存入21H单元。

分析：又是求最大值的，这个方向的话其实直接用SUBB就可以了。配合循环。

MOV R7,20H;作循环数 MOV R0,#22H MOV A,#00H;做最后的最大值 LOOP: CLR C; SUBB A,@R0; JC LOOP1 ADD A,@R0;到这里说明CY=0,也就是A大于等于，那么把A还原回来 SJMP LOOP2; LOOP1: ;到这里说明CY=1,说明A借位了，A小，则数据是有效的，那么我们把（R0）赋值给A MOV A,@R0; LOOP2:INC R0 DJNZ R7,LOOP MOV 21H,A

2.2 数值分支计算程序(这个难度比较大，也比较重要)

设5AH单元中有一变量X，请编写计算下述函数式的程序，结果存入5BH单元。

这里的思路就是使用CJNE进行不断的筛选，我们可以先把X²存到一个寄存器里面，之后有用的话可以用。然后就是不断筛选吧，先筛选小于10的，分两段，小于十的，大于等于10的，小于十的直接带公式计算，大于10的先假设大于16，然后和10H进行CJNE，要是大于16，那直接赋值41，要是小于16，那么就带入X²+8，这样就完成了，就是先筛两边，再管中间的思路

MOV A,5AH MOV R0,#00H ;存放最后的结果 MOV B,A MUL AB; MOV R2,A;这样的话就把X²传给R2了。 MOV A,5AH; CJNE A,#10,LOOP1 ;跟10作比较 LOOP1:JC LOOP2 ;如果CY=1，也就是A<10的话就跳 MOV R0,#41H ;这里说明A>=10,先假设A>15, CJNE A,#10H ;把A和16作比较 JC LOOP3 SJMP LOOP4;这里其实说明A>=16,那么先前假设对了，直接跳到最后赋值的地方 LOOP3:到这里说明CY=1,则A<16,那么就是[10,15]区间了 MOV A, R2 ;A就变为X²了 CLR C; ADD A,#08H; MOV R0,A; SJMP LOOP4 LOOP2:MOV A, R2 ;A就变为X²了 CLR C; SUBB A,#01H; MOV R0,A LOOP4:MOV 5BH,R0